FD 333

Dezinfekce k postřikům

FD 333 je roztok bez obsahu aldehydů, který je určený k použití jako rychle působící dezinfekce k postřikům nebo stírání, ale také k čištění ploch výrobků používaných v lékařství (ošetřovací křesla, visuté stolky, místa na odkládání nástrojů, mikromotorické a turbínové

násadce, ochranné obaly intraorálních filmů, držáky OP - světel, atd.). FD 333 je šetrný vůči materiálům, je ekologicky nezávadný a má příjemnou vůni.

Složení: 100 g FD 333 obsahuje: 62 g ethanolu, 0,05 g didecyl-dimethyl-ammoniumchloridu, pomocné látky a vodu.

Spektrum účinků: baktericidní vč. Mycobacterium tuberculosis, fungicidní, virucidní vč. HBV1), HCV2) a HIV3. Seznam DGHM, Rejstřík ÖGHMP.

Použití: Přelijte přípravek FD 333 ze zásobní lahve do prázdné nádoby rozprašovače. Plochy a předměty, které chcete vydezinfikovat, postříkejte tak, aby byly celé smočeny, a nechte oschnout nebo nastříkejte přípravek na utěrku a příslušná místa otřete. Doba působení čítá 2 minuty, k inaktivaci virů 5 minut.

Použití	Doba

Dezinfekce ploch v nemocnici a v ordinacích	2 min.

Bakterie a houby	2 min.

Mycobacteria	30 s

Opouzdřené viry	30 s

Neopouzdřené adenoviry	1 min.

Neopouzdřené polioviry	5 min.

HBV1) a HIV3)	1 min.

HCV2)	30 s

1 HBV-Marker-Test

2)  zkouška na náhradním viru BVDV

3 účinnost proti HBV zahrnuje účinnost proti HIV

Pokyny: Tolerance materiálů vůči tomuto přípravku byla testována a potvrzena různými výrobci (např. Karl Baisch GmbH). Opatrnosti dbejte u materiálů citlivých na alkohol, jako např. akrylátové sklo. Bod vzplanutí dle DIN 51755 - 22 oC.

Ch.-B./použitelné do: viz potisk

Dráždivý

Hořlavý.

Dráždí oči. Udržujte mimo dosah zápalných zdrojů - nekouřit! Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.